PROVOZNÍ  ŘÁD

PŘÍRODNÍHO  KOUPALIŠTĚ  JABLONNÉ  V PODJEŠTĚDÍ

MARKVARTICE  22

1. Úvodní ustanovení:

Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje) se řídí dle ustanovení § 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Název koupaliště: 	Areál městského přírodního koupaliště Jablonné v Podještědí

Adresa: 		Markvartice 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

Provozní doba: 	-červen - září

-areál: pondělí – neděle - 10:00 – 22:00

-koupaliště - 10:00 – 19:00

V případě nepříznivého počasí lze po předchozí dohodě se zástupcem

vlastníka areálu koupaliště v deštivých dnech uzavřít.

Vstupné:		Dle ceníku schváleného RM.

Provozovatel: 		Technické služby města Jablonné v Podještědí

Liberecká 138, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČ: 46750975

DIČ: CZ46750975

Předmět podnikání:    Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní

činnosti

Platnost provozního řádu od: 1. 6. 2021

Zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště:

Chládková Marcela

471 25 Jablonné v Podještědí

2. Technický popis

2. 1. Základní údaje

- Vodní plochy:

koupaliště: 		rozměry cca		120 x 60 m

plocha:			6 970 m

objem:			11 760 m3

hloubka:	max. 	2,4 m		min. 	0,3 m

b) Maximální počet návštěvníků:

- okamžitá kapacita 				800 návštěvníků

- denní kapacita		    	          1700 návštěvníků za den

c) Vybavenost koupaliště:

Šatny - k převlékání návštěvníků jsou určeny dvě kabinky. Kabinky jsou umístěny v areálu, jsou označeny nápisem: "Převlékárna". Podlaha s protiskluzovou úpravou, stěny a strop uvedených kabinek jsou dřevěné opatřené ochranným hygienickým nátěrem.

Sprchy -	venkovní: 1x s betonovým oplachovým bazénkem, který je opatřen protiskluzovou podlahou.

kryté: 9x (muži, ženy), podlaha a stěny opatřeny keramickým obkladem, teplá voda.

WC muži -

| rozdělení | počet stání | počet WC mís | podlaha | stěny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pro koupaliště | 3 | 3 | keramická dlažba | hygienický nátěr do výšky 180 cm |
| Ostatní-ubytované | 2 | 3 | keramická dlažba | keramický obklad do výšky 180 cm |

WC ženy -

| Budova | počet WC mís | podlaha | stěny |
| --- | --- | --- | --- |
| pro koupaliště | 3+1 | Keramická dlažba | Keramický obklad do výšky 180 cm |
| Ostatní-ubytovaní | 3 | keramická dlažba | Keramický obklad do výšky 180 cm |

Pitná voda - veškeré rozvody v areálu koupaliště jsou. zásobovány z veřejného vodovodního řadu a jsou označeny.

2. 2. Zdroj vody

Koupaliště se plní a doplňuje ze Železného potoka pomocí odběrného objektu. Všechny manipulační režimy se řídí množstvím protékající vody ve zdrojovém potoce. Uváděné hodnoty jsou pro průtok Q355 = 18,0 l/s. Při větších průtocích je možná korekce jednotlivých hodnot.

V letních měsících je voda doplňována z vrtu.

Obsluha je povinna vizuálně sledovat kvalitu vody v potoce tak, aby předešla napouštění koupaliště znečištěnou vodou.

2. 3 Režim napouštění koupaliště

Napouštění koupaliště probíhá při uzavřeném stavítku na vypouštěcím potrubí. Napouštěcí průtok je závislý na průtočném množství v potoce. Při průtoku Q355 v hlavním korytě je max. napouštěcí množství 9,0 l/s. Při tomto průtoku je doba napouštění cca 10 dnů.

2. 4. Režim průtočného koupaliště

Vzhledem ke kategorizaci koupaliště jako přírodní, za předpokladu dobré kvality zdrojové vody a vody v koupališti, je možné realizovat režim průtočného koupaliště. Průtočné množství je stanoveno na 3,0 l/s.

2. 5. Režim regenerace vody v koupališti

Regenerace vody je prováděna podle potřeby tak, že hladina vody v koupališti je snížena o cca 0,5 m (doba vypouštění cca 19 hod. při průtoku 18,0 l/s, výška plnění potrubí cca 4,5 cm). Přepadovým potrubím budou zároveň odvedeny případné sedimenty. Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu. Po snížení hladiny bude uzavřeno stavítko na vypouštěcím potrubí a otevřeno ve vtokovém objektu. Po provedené regeneraci vody je nutné provést kontrolu kvality vody. Po napuštění na provozní hladinu bude uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu (doba napouštění cca 1,5 dne při průtoku 9,0 l/s, výška plnění potrubí cca 5,5 cm).

Dle potřeby, v závislosti na celkovém stavu kvality vody v bazénu, lze provádět celkovou výměnu obsahu koupaliště i několikrát za sezónu.

2. 6. Režim vypouštění koupaliště

Při vypouštění musí být otevřeno stavítko ve vtokovém objektu a stavítko na vypouštěcím potrubí musí být otevřeno na hodnotu odpovídají max. možnému vypouštěcímu množství, aby nedošlo k překročení hodnot znečištění potoka po smísení s vodou z koupaliště (při průtoku 18,0 l/s doba vypouštění cca 2,5 dne).

2. 7. Likvidace odpadních vod

Odpadní vody z areálu koupaliště jsou svedeny do septiků. Tyto septiky jsou průběžně vyváženy na

ČOV.

2. 8. Kontrola jakosti vody

Monitorování jakosti vody se provádí v souladu s monitorovacím kalendářem. Krátce před zaháje-

ním koupací sezóny musí být provedena mikrobiologická kontrola  jakosti vody, vizuální posou-

zení vody. Další odběry budou prováděny v průběhu celé sezóny. Mezi jednotlivými plánovanými

rozbory nesmí být u mikrobiologických zjištění delší doba než 28 dní. Odběry vzorků povrchové

vody, hodnocení a kontroly budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se

stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hra-

cích ploch: viz přílohy č. 1 a č. 2, 3, 4 a 5 tohoto dokumentu. Výsledky analýz budou k dispozici na provozovně a budou archivovány po dobu 5 let.

Vzorkovací místo: souřadnice N 504644, E 144629 (molo, schůdky u přítoku do koupaliště)

Zeměpisná šířka  N 504644

Zeměpisná délka E 144629

u schodů

molo

Odběry budou prováděny cca 30 cm pod hladinou vody dle ČSN ISO 5667-4,6. Hodnocení se bude provádět v souladu s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Zpracování protokolu bude zajištěno v elektronické podobě dle vyhlášky č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť v souladu s ustanovením § 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 151/2011 Sb., včetně předání protokolu v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví, zajistí smluvně sjednaná akreditovaná laboratoř (§ 6c odst. 1 písm. d) zákona).

V případě zhoršení kvality vody nad limitní hodnoty oznámí provozovatel tuto skutečnost návštěvníkům a to viditelným vyvěšením upozornění na všech pokladnách u vstupu do areálu koupaliště, informace musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody (§ 6b odst. 1 zákona).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Mikrobiologické ukazatele jakosti vody v přírodních koupalištích

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ukazatel | Výborná jakost | Dobrá jakost | Přijatelná jakost | referenční metody rozboru |
| 1 | střevní enterokoky (KTJ/100ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ČSN EN ISO 7899-1 (***) nebo ČSN EN ISO 7899-2 |
| 2 | Escherichia coli (KTJ/100ml) | 500 (*) | 1000 (*) | 900 (**) | ČSN EN ISO 9308-3 (***) nebo ČSN EN ISO 9308-1 |

Použité zkratky:

KTJ = kolonie tvořící jednotka

(*) Na základě vyhodnocení 95. percentilu

(**) Na základě vyhodnocení 90. percentilu.

(***) V případě použití těchto metod je ukazatel udáván v jednotkách MPN/100ml.   MPN znamená nejpravděpodobnější počet (most probable number).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Tabulka č. 1: Ukazatele a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšenou pravděpodobností rozmnožení sinic

|  | Ukazatel | Jednotka | Limit | Vysvětlivky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Průhlednost | m | 1 | 1 |
| 2 | Vodní květ | stupeň | 0 | 2 |

Vysvětlivky:

    - Pokud je evidentně snížení průhlednosti způsobeno anorganickými částicemi, není nutné zahajovat sledování sinice podle tabulky č. 2.

    - Stanovení se provádí při odběru vzorků podle ČSN 75 7717, kde je uvedena následující stupnice:

| Stupeň | Výskyt | Popis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Žádný | Sinice nejsou pouhým okem pozorovatelné |
| 1 | Pozorovatelný | Ve vodě jsou zjistitelné ojedinělé zelené vločky, kolonie nebo jednotlivá vlákna |
| 2 | Hojný | Při břehu se vyskytují slabší příhladinové shluky sinice nebo je ve vodním sloupci rozptýleno větší množství kolonií nebo jednotlivých vláken sinice |
| 3 | Masový | Výskyt silných příhladinových květů velkého rozsahu. Na břehu může být naplaveno větší množství zeleného kašovitého materiálu. |

Tabulka č. 2: Ukazatele a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšeným rizikem vzniku masového rozvoje sinic

|  | Ukazatel | Jednotka | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | Vysvětlivky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Sinice | buňky/ml | 20 000 | 100 000 | 250 000 | 1, 5 |
| 1b | Sinice | mm3/l | 2 | 10 | 20 | 1, 5 |
| 2 | Chlorofyl – a | µg/l | 10 | 50 | 100 | 2, 5 |
| 3 | Vodní květ | stupeň | - | - | 2 | 3 |
| 4 | Mikroskopický obraz | - | - | - | - | 4 |

Použité zkratky:

mm3/l = buněčný objem sinic

Vysvětlivky:

    - Stačí vyjádření pouze jedním způsobem (buňky/ml nebo buněčný objem). Je-li nutné zahuštění vzorku provádí se membránovou filtrací. Stanovení se provádí podle ČSN 75 7717.

    - Stanovení se provádí podle ČSN ISO 10260 (75 75757). Pokud je stanovení chlorofylu-a provedeno pomocí metody, která umožňuje odlišení sinic od řas (fluorometrie, HPLC), není nutno provádět mikroskopickou kvantifikaci sinic a postačí stanovení ukazatele „Mikroskopický obraz“.

    - Stanovení se provádí při odběru vzorku podle ČSN 75 7717.

    - Ukazatel „Mikroskopický obraz“ obsahuje slovní popis, ve kterém jsou uvedeny především dominantní taxony sinic, dále dominantní zástupci fytoplanktonu a jakékoli další informace, které mohou přispět k interpretaci výsledků.

    - Limity pro III. stupeň se týkají sinic, které netvoří výrazné vodní květy typicky Planktothrix agardhii. Pokud jsou dominantní druhy nanoplanktonní vláknité sinice (typicky z rodů Pseudanabaena, Limnothrix) je nutno stanovit sinice jako objemovou biomasu (ukazatel 1b).

Tabulka č. 3: Postup, pokud při předcházejícím hodnocení v probíhající koupací sezóně byly překročeny limitní hodnoty pro III. stupeň

| Předcházející hodnocení | Aktuální hodnoty odpovídají | Provedené hodnocení | Vysvětlivky |
| --- | --- | --- | --- |
| III. stupeň | III. stupeň | III. stupeň |  |
| III. stupeň | II. stupeň | II. stupeň |  |
| III. stupeň | I. stupeň | II. stupeň |  |
| III. stupeň | < I. stupeň | I. stupeň | 1 |

Vysvětlivky:

- Došlo-li prokazatelně k výměně vody v nádrži (např. po povodni) a nehrozí tudíž riziko z uvolněných toxinů sinic, není nutno přihlížet k předcházejícímu hodnocení.

2. 8. Odstraňování hrubých a plovoucích nečistot

Obsluha areálu je povinna průběžně sledovat vodu v koupališti a vhodným způsobem odstraňovat z bazénu plovoucí a jiné viditelné předměty a nečistoty (listí, větve, příp. odpadky apod.)

3. Povinnosti pracovníka odpovědného za provoz a zaměstnanců areálu městského koupaliště

3. 1. Pracovník zodpovědný za provoz areálu (dále jen správce) je povinen zejména:

- Zajistit plnění požadavků a povinností daných platnými právními předpisy uvedenými v bodě 7. tohoto Provozního řádu a stanovených tímto Provozním řádem.

- Určit předem složení pracovních směn v areálu, tj. hlavního obsluhovatele areálu a jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti a zajistit jejich řádné obeznámení s provozem celého areálu, s technickým vybavením areálu koupaliště a s ustanoveními tohoto Provozního řádu. O proškolení obsluhovatele, jeho zástupce a případně dalších pracovníků areálu provést záznam.

- Materiálově zajišťovat areál dostatečným množstvím provozních i pomocných hmot, toaletních potřeb, čistících a hygienických prostředků a náhradních dílů a včas (preventivně) zajišťovat provedení oprav zjištěných závad. V případě, že charakter závady vyžaduje vynaložení nákladů nad rámec běžné údržby a oprav, je povinen neprodleně nárokovat provedení opravy u místostarosty Města Jablonné v Podještědí (dále jen zástupce vlastníka areálu).

- Řádně dohlížet na chod areálu a řídit jej dle zkoušek vody, případně i pokynů kompetentních pracovníků, ale v rámci tohoto provozního řádu.

- Dohlížet, pravidelně i namátkově, na řádné plnění povinností pracovníků areálu koupaliště.

- Zajistit přiměřené pracovní prostředí pro pracovníky areálu koupaliště, včetně pracovního oblečení, ochranných bezpečnostních pomůcek (gumové rukavice, brýle, roušky apod.).

- Zajistit provádění kontroly jakosti vody v koupališti, stanoveným způsobem informovat návštěvníky o kvalitě vody (viz bod 2.8. Provozního řádu). V případě nevyhovující jakosti vody zajistit informování návštěvníků o omezujících opatřeních, event. o zákazu koupání.

- Zajistit vedení provozního deníku v souladu s bodem 3. 4. tohoto Provozního řádu.

- Zajistit dodržování všeobecných předpisů pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostních opatření dle Provozního řádu.

- Neprodleně informovat zástupce vlastníka areálu o kontrolách prováděných státními orgány a o výsledcích těchto kontrol.

- Na správce se vztahují i ustanovení bodu 3.3 tohoto Provozního řádu.

3. 3. Způsobilost a povinnosti pracovníků zabezpečujících provoz areálu koupaliště (dále jen pracovníci)

- Pracovníci musí být starší 18-ti let.

- Dbát na čistotu a hygienu celého areálu, venkovních i vnitřních prostor, včasné vysypávání košů a odvoz odpadků.

- Při práci používat pracovní oděv a ochranné bezpečnostní prostředky.

- Dodržovat osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti.

- Dodržovat všeobecné předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostní opatření dle Provozního řádu.

3. 4. Provozní deník, provozní záznamy

Za soustavné každodenní vedení Provozního deníku areálu koupaliště odpovídá správce. Jednotlivé provozní záznamy provádí sám v pozici hlavního obsluhovatele areálu, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce – viz bod 3. 2. b), jehož jméno a příjmení musí být před zahájením denního provozu zapsáno do provozního deníku spolu s datem a hodinou.

Do provozního deníku musí být zaznamenány tyto údaje:

denně

- datum, hodinu záznamu,

- složení pracovní směny (viz bod 3. 2. b) - jméno zodpovědného pracovníka za provoz, jméno a podpis pracovníka, který zápis provedl,

- záznamy o provedeném měření jakosti vody (pH, teplota),

- aktuální vodní režim koupaliště (body 2.4 – 2.7),

- záznamy o mimořádných událostech, narušení návštěvního řádu apod.,

- záznamy o úrazech a poskytnuté první pomoci.

v případě realizace

- množství napouštěné, případně vypouštěné vody,

- záznamy o výměně bazénové vody,

ch) záznamy o odebírání vzorků, vody,

- záznamy o veškerých opravách, poruchách, kontrolách, revizích.

Provozní deník může obsahovat odkazy na přílohy (např. výsledky kontrol jakosti vody, případně protokoly o kontrolách správních orgánů je vhodné ukládat ve zvláštní složce).

3. 5. Úklid a likvidace odpadu

Úklid a likvidaci odpadu z celého areálu, především pak sociálních zařízení, zajišťuje správce dle potřeby před zahájením provozu i během dne tak, aby prostředí zůstávalo čisté a hygienicky nezávadné. Pravidelně, minimálně 1x denně je prováděn úklid WC (včetně sedátek), předsíněk s umyvadly, sprch, převlékáren – včetně dezinfekce, omytí vhodným dezinfekčním roztokem podlahy převlékáren, umýváren, sprch, záchodů včetně sedátka. Z dezinfekčních prostředků se používá např. Savo, a jiné s virucidním účinkem – dezinfekční prostředky je nutno střídat a při jejich používání se řídí pokyny výrobce, především co se týká koncentrace roztoku a doby jeho působení. Skladování a nakládání s těmito chemickými látkami se řídí dle bezpečnostních listů daných výrobků. Skladování úklidových prostředků – úklidové komory v objektech WC, uzamčeny, větratelné přirozeně okny, omyvatelný obklad do výše 1,5 m, dlažba.

Pro sběr komunálního odpadu jsou po areálu koupaliště rozmístěny popelnice (30 kusů), jejich obsah obsluha vynáší do kontejneru s víkem umístěným na parkovišti dle potřeby, minimálně však jedenkrát denně. Odvoz odpadů je zajišťován smluvně společností TSM Jablonné min.1x týdně. V případě potřeby po domluvě častěji.

Vždy po ukončení provozní doby areálu správce zajistí kompletní úklid areálu, především se zaměří na WC, okolí vodní plochy, převlékárny. K úklidu jsou používány běžné úklidové prostředky a dezinfekční prostředky (saponáty, dezinfekční prostředky – např. SAVO, kbelíky, hadry, košťata, pytle na odpadky, ochranné gumové rukavice), ty jsou skladovány na určeném místě v dostatečném počtu. Pomůcky k úklidu jsou odlišeny podle využití.

4. Provoz občerstvení

- Součástí areálu je rovněž občerstvení - které neslouží pouze návštěvníkům koupaliště. Po ukončení provozu koupaliště je vstup návštěvníků s občerstvením na ochoz koupaliště přísně zakázán!

- Při prodeji musí být respektovány hygienické směrnice a bezpečnostní předpisy. Vedoucí občerstvení je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu koupaliště, dbát pokynů zástupce vlastníka areálu, zabezpečovat úklid všech místností a prostor vyhrazených k provozu občerstvení.

- Zásobování, úklid a další činnosti se musí být zajištěny tak, aby nebyl narušen provoz koupaliště.

5. První pomoc

K poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena místnost s lůžkem na recepci, patřičně vybavená lékárničkou Ophtal, analgetikum, virucidní přípravek na kůži Jodisol, lokální hemostyptikum – Traumacel nebo Gelaspon, gáza hydrofilní, náplasti, rychloobvazy, další obvazový materiál, obinadlo pružné, obinadlo škrtící pryžové, trojcípý šátek, pinseta, nůžky, rouška pro dýchání z úst do úst, ochranné rukavice latexové a prostředky. Pro záchranu tonoucích jsou během provozní doby umístěny záchranné kruhy u bazénu a klíče od lodičky a vesla jsou na recepci. Za provoz místnosti první pomoci zodpovídá správce.

6. Všeobecná bezpečnostní opatření

6. 1. Důležitá telefonní čísla

Krizové centrum                                        	112

Policie ČR				        	158

Městská policie Jablonné v Podještědí       	606 829 118, 606 829 117

Záchranná služba			        	155- tísňové volání

HZS Libereckého kraje		        	150

KHS Libereckého kraje		        	485 253 111

Správce koupaliště                                     	774 450 622

Důležitá telefonní čísla je povinen správce samostatně vyvěsit na viditelném a dobře přístupném místě (na pokladně, na ošetřovně, na objektu občerstvení).

6. 2. Vymezení rizikových míst

Riziková místa určí provozovatel na základě zkušeností, vlastní úvahy či na základě požadavků orgánu ochrany zdraví. Těmto místům musí být věnována náležitá pozornost.

- skoky do vody z můstku

- klouzačka do vody

- prolézačky a houpačky na zadní louce areálu

- vodní hrací prvky

6. 3. Všeobecná ustanovení

Během provozu areálu koupaliště musí být dodržovány jak ze strany pracovníků tak i návštěvníků koupaliště všeobecně platné předpisy a požadavky na ochranu a bezpečnost. Provoz je řízen a organizován tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života osob. Dodržováním ustanovení tohoto Provozního řádu všemi pracovníky a návštěvníky areálu zaručuje  minimalizaci  případných rizik.

7. Právní normy

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- vyhláška č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku venkovních hracích ploch.

8. Půjčování sportovního vybavení

V areálu koupaliště lze zapůjčit sportovní a rekreační vybavení dle aktuální nabídky. Ceník půjčovného je uveden na recepci.

9. Návštěvní řád

Tento bod "Provozního řádu" samostatně tvoří "Návštěvní řád" areálu městského přírodního koupaliště", který musí být vyvěšen na viditelném přístupném místě pro potřeby všech návštěvníků koupaliště.

Jablonné v Podještědí dne: 16. 4. 2021

Jaroslav Stryal

ředitel organizace

Návštěvní řád

areálu městského přírodního koupaliště Jablonné v Podještědí

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Návštěvníci areálu městského přírodního koupaliště jsou povinni v zájmu minimalizace rizik ohrožení zdraví, života a narušení klidu, respektovat a dodržovat ustanovení Návštěvního řádu areálu městského přírodního koupaliště. Tento návštěvní řád sleduje dodržování pořádku a tím i příjemný pobyt pro všechny návštěvníky.

Čl. 2

Vstup do prostor areálu koupaliště

- Vstup do všech veřejně přístupných zařízení areálu je povolen pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí 30 minut před uzavřením bazénu a 60 minut před uzavřením areálu.

- Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a případným pokynům pracovníků koupaliště.

- Dětem mladším 10-ti let je návštěva areálu povolena pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let!

- Pokladna koupaliště je povinna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity areálu nebo osobám, které jsou dle návštěvního řádu vyloučeny z návštěvy areálu koupaliště.

Čl. 3

Vyloučení z návštěvy areálu koupaliště

- Do areálu koupaliště není dovolen vstup osobám postiženým zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce. Dále osobám zahmyzeným, v podnapilém stavu a osobám pod vlivem omamných látek.

- Vstup do areálu může být rovněž odepřen osobám, které prokazatelně opakovaně narušily v areálu pořádek, bezpečnost a čistotu zařízení nebo jejichž chování bylo v rozporu s dobrými mravy.

- Z areálu bude bez náhrady vstupného vykázán ten návštěvník, který přes napomenutí (upozornění) nerespektuje ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, je pracovník areálu povinen požádat o zákrok Městskou policii, případně Policii ČR.

Čl. 4

Povinnosti návštěvníků

- Před použitím bazénu je každý povinen se osprchovat.

- Pro návštěvníky, kteří neumějí plavat, je určena neplavecká část nádrže. Správce, případně jím určený zástupce, je povinen neplavce vykázat z prostoru pro plavce.

- Návštěvníci jsou v areálu koupaliště povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu všech míst a zařízení areálu.

- V areálu koupaliště se musí všichni návštěvníci pohybovat opatrně tak, aby předešli případnému úrazu.

- Každý návštěvník je povinen šetřit veškerá zařízení areálu, zejména šetřit vodu. Návštěvníci jsou povinni uhradit škody a ztráty, které byly na zařízení, inventáři a majetku dalších návštěvníků způsobeny jejich vinou.

- Úraz, poranění a nevolnost je návštěvník povinen ohlásit správci nebo obsluze areálu. Správce může poskytnout první pomoc, případně přivolat lékařskou pomoc.

- Na vstupech do bazénu (označeny modrou barvou) a na mokrých plochách je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby se předešlo úrazům.

- Všichni návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny správce a pracovníků provozovatele koupaliště!

- Návštěvník je povinen střežit si a ochraňovat své peníze a osobní věci proti znehodnocení a ztrátě. Za peníze a osobní věci si každý návštěvník odpovídá sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

- Návštěvník je povinen dbát ochrany svého zdraví. Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody a zranění, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu koupaliště!

Čl. 5

Na koupališti je zakázáno

- Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní a bezpečnost dalších návštěvníků a pořádek v areálu koupaliště nebo rušit nepřiměřeným hlukem klid ostatních.

- Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat jiné osoby do vody a pobíhat po ochozu bazénu. Zvláště se zakazuje skákat do vody z podélných stran! Při skocích do vody nesmí nikdo ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků.

- Bezdůvodně volat o pomoc.

- Vstupovat do prostoru bazénu jinak než v koupacím oděvu!

- Pohybovat se mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky.

- Znečišťovat vodu v bazénu odpadky, praním prádla, pliváním, močením apod.

- V prostorách bazénu kouřit, konzumovat jídlo a tekutiny!

- Vnášet a používat předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků areálu.

- Brát do areálu koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny a používat vařiče.

- Je zakázáno rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa a bez souhlasu správce areálu.

- Svévolně přemísťovat zařízení, nábytek a manipulovat, s výjimkou běžného užívání zařízení pro návštěvníky, s rozvody vody, elektřiny a plynu.

Jablonné v Podještědí dne: 16. 4. 2021

Jaroslav Stryal

ředitel organizace

Příloha č.1

CENÍK

B. Stanovení cen půjčovného pro sportovního vybavení  v areálu koupaliště Jablonné v Podještědí:

Druh vybavení                    		půjčovné v Kč/hodina

Volejbalový kurt pískový ….....	15,- Kč/hodina  a osoba

C. Úhrada za zničení, či ztracení vybavení

Míč …………………………… 200,- Kč

Raketa ………………………... 100,- Kč

Košík ………………………….. 10,- Kč